„Návrh vodohospodářského řešení Černického potoka“

zak.č.: 390/2025

B.1.	 Popis území stavby

B.1.a.	 Charakteristika stavebního pozemku

B.1.b.	 Údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací

B.1.c.	 Informace o vydaných rozhodnutích

B.1.d.	 Zohlednění podmínek závazných stanovisek dotčených orgánů

B.1.e.	 Výčet a závěry provedených průzkumů

B.1.f.	 Ochrana území podle jiných právních předpisů

B.1.g.	 Poloha vzhledem k záplavovému území

B.1.h.	 Vliv stavby na okolní stavby a pozemky

B.1.i.	 Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin

B.1.j.	 Požadavky na dočasné a trvalé zábory ZPF a lesních pozemků

B.1.k.	 Územně technické podmínky

B.1.l.	 Věcné a časové vazby, podmiňující, vyvolané, související investice

B.1.m.	 Seznam pozemků podle katastru pozemků

B.1.n.	 Seznam pozemků podle katastru pozemků se vznikem ochranného nebo

bezpečnostního pásma

B.2.	 Celkový popis stavby

B.2.1.	 Základní charakteristika stavby

B.2.2.	 Celkové urbanistické a architektonické řešení

B.2.3.	 Dispoziční řešení

B.2.4.	 Bezbariérové užívání stavby

B.2.5.	 Bezpečnost při užívání stavby

B.2.6.	 Základní technický popis staveb

B.2.7.	 Základní popis technických zařízení

B.2.8.	 Zásady požárně bezpečnostní řešení

B.2.9.	 Úspora energie a tepelná ochrana

B.2.10. Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní prostředí

B.2.11. Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

B.3.	 Připojení na technickou infrastrukturu

B.4.	 Dopravní řešení

B.5.	 Řešení vegetace a souvisejících úprav

B.6.	 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochranu

B.7.	 Ochrana obyvatelstva

B.8.	 Zásady organizace výstavby

B.9.	 Celkové vodohospodářské řešení

B.1.	Popis území stavby

B.1.a.	Charakteristika stavebního pozemku

Jedná se o návrh přírodě blízkého vodohospodářského řešení obtoku Černického potoka na městských pozemcích podél řešeného vodního toku a dále na pozemcích ŘSD u dálnice v  k.ú. Černice.

Koryto Černického potoka prochází z části přes stabilizovanou a částečně přes plochu změny v krajině, kterou ÚP specifikuje jako plochu přírodní. Dále pokračuje přes zastavitelnou (lokalita 8_3 a,b Černice Cihelna) a stabilizovanou plochu výroby a skladování (lokalita 8_3 Černice Cihelna) a dále koryto Černického potoka vede přes stabilizovanou plochu smíšenou obytnou (lokalita  8_4 Černice k Losiné).

V řešeném území se nachází plánovaný VPS V-2 (Vodárenský soubor Ostrá Hůrka – zásobní řady na Slovany a do Černic) a E-1 (Nadzemní vedení VVN 2 x 110 kV mezi transformovnami Tr Černice a Tr Chrást), VKP podle § 3 zák. č. 114/1992 Sb., Černický potok č. 7713, ÚSES – LBK č. 887-K64/013 - funkční, LBK č. PM039-K64/013 - nefunkční a interakční prvek.

V řešeném území, na pozemku města Plzně parc.č. 1631/2, 1493/1 v k.ú. Černice byl realizován ÚSES při stavbě lávky přes dálnici.

Řešené území se nachází v povodí Černického potoka v k.ú. Černice. Vlastní stavba se nachází na pozemcích vedených jako vodní tok, orná půda a ostatní plocha. Okolní pozemky jsou částečně zastavěné.

Stavba se nenachází v aktivní zóně záplavového území. Koryto vodního toku Černického potoka je s právem hospodaření na těchto pozemcích Povodí Vltavy, státní podnik.

Dojde zde ke křížení se sítěmi a to s VO a s kabely VN.

Dále dojde ke křížení se vzdušným vedením VN.

Stávající propustky a lávky budou nebudou při stavbě poškozeny.

Terén na lokalitě je mírně sklonitý, část trasy je navržena v protispádu terénu, v minimálním spádu.

Prostor  pro  výstavbu  je  v převážné  části stísněný, vzhledem k provádění ve vymezeném pásu.

Úpravy se budou provádět ve vymezeném prostoru určeném investorem.

Je nutné dodržet předepsané parametry  ( rozměry, spády, výšky ) uvedené v projektu pro správnou funkci všech objektů !

Staveniště je možno charakterizovat jako podmínečně vhodné.

Přebytečné a nevyužitelné materiály budou likvidovány zákonným způsobem.

Předběžné zatřídění dle těžitelnosti : 	tř.I – 100 %

Úprava je řešena v délce 731,0 m.

Vlastní koryto Černického potoka je v celé své původní trase nekapacitní.

Součástí studie je komplexní povodňový model, který řeší jak stávající stav, tak i nově navržený stav.

Černický potok je zařazen do hydrologického povodí 4. řádu.  Jedná se o bezejmenný levostranný přítok řeky Úslavy (IDVT 10248320), takzvaný Černický potok, jehož správcem je Povodí Vltavy, s.p., na pozemku parc. č 1629/1 v k.ú. Černice.  Řešený tok pramení ve volné krajině, ale jeho trasa vede dále přes zastavěné území a zpevněné plochy výroby 
a bydlení. V době zvýšení hladiny průtoku vody v korytě, tj.  při povodních dochází k vybřežení toku s důsledkem zaplavování těchto lokalit. Rozliv vody způsobuje zatápění 
a poškozování okolních pozemků a objektů. Na trase toku se na pozemku parc. č. 1885/2 v k.ú. Černice nachází pod komunikací propustek DN800 s nízkou průtočnou kapacitou.  Dále se v řešeném území nachází také propustky DN800 v areálu bývalého plemenářského podniku (dnes areál manželů Kovaříkových) a propustek DN800 mezi oplocením areálu a tělesem dálnice mezi pozemky parc.č. 1633/3 a 1633/1 v k.ú. Černice, které byly v době povodně v roce 2024 rovněž při přívalové vlně nekapacitní.

Původní koryto Černického potoka bude zachováno v celé délce bez úprav, po zřízení obtoku nebude území povodní ohroženo.

Minimální průtoky budou v původním korytě zachovány.

Budou zachovány veškeré objekty na potoce a to včetně výustí.

B.1.b.	Údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací

Stavba je v souladu se Zákonem o územním plánování a stavebním řádu.

Území není chráněno podle jiných zvláštních předpisů.

B.1.c.	Informace o vydaných rozhodnutích

Obecné požadavky na využití území budou dodrženy.

Požadavky dotčených orgánů a požadavky vyplývající z jiných právních předpisů jsou splněny.

B.1.d.	Geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika

Jedná se o úsek Černického potoka, kvartér, holocén, který je ve složení hlína, písek, štěrk 
a písčito hlinitá až hlinito písčitá zemina.

Podzemní voda svrchní zvodně na lokalitě je vázaná na kvartérní sedimenty s průlinovým typem propustnosti. Podzemní voda v blízkosti potoka je v hydraulické závislosti 
s povrchovou vodou v potoce, hladina pozemní vody kolísá v závislosti na úrovni vody 
v potoce. Hlubší oběh podzemní vody je vázaný na zónu přípovrchového rozvolnění skalních hornin s puklinovou propustností. Hladina podzemní vody hlubší zvodně se nachází v hloubce 20 – 30 m p.t. Zájmové území se nenachází v prostoru chráněného ložiskového území, 
v prostoru území výhradního ložiska ani v dobývacím prostoru. V širším okolí zájmové lokality se nenacházejí žádné aktivní ani pasivní sesuvy. Budoucí staveniště rovněž nezasahuje do žádné chráněné oblasti přirozené akumulace vod ani do ochranných pásem vodních zdrojů.

B.1.e.	Výčet a závěry provedených průzkumů

V souvislosti s přípravou výstavby bylo provedeno geodetické zaměření terénu v rozsahu předpokládané úpravy toku. Stavební řešení je zakresleno do mapy v měřítku 1 : 500, souřadný systém JTSK, výškový systém Balt po vyrovnání.

Z hlediska agresivity předpokládáme nízkou agresivitu.

Stavebně historický průzkum nebyl vzhledem k charakteru stavby prováděn.

V podloží předpokládáme dostatečně únosné a konsolidované zeminy, případně horniny, umožňující založení opěrných zdí. Doporučuje se  při zpracování dalších stupňů dokumentace provést jednoduchý geologický průzkum v uvažované trase.

B.1.f.	Ochrana území podle jiných právních předpisů

Stavba není chráněna jako památková rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území, poddolované území, s ochrannými pásmy vodních zdrojů a ochrannými pásmy vodních děl 
a prvků životního prostředí.

Stavba se nenachází v ochranném pásmu kulturní památky.

Stavba se nachází v ochranném pásmu dálnice

Stavební práce budou prováděny v ochranném pásmu  vedení kabelů VN, VO a vzdušného vedení VN.

Nutno dodržet podmínky správců sítí v případě křížení či přiblížení.

B.1.g.	Poloha vzhledem k záplavovému území

Stavba se nenachází v aktivní zóně záplavového území a bude vystavena povodňovým událostem.

Navržené úpravy zvýší stabilitu koryta a ochranu území před velkými vodami.

Byla posouzena kapacita nového koryta a ta je dostatečná pro převedení Q100.

Ve stávajícím korytě, které bude v celé trase zachováno, bude ponechán sanační průtok.

B.1.h.	Vliv stavby na okolní stavby a pozemky

V okolí se nachází komunikace, kde bude nutné zajistit omezené využití i při stavbě.

Stavba neovlivní negativně okolní pozemky, zlepší jejich stabilitu.

Nedojde k protieroznímu ohrožení sousedních pozemků.

Dojde ke zlepšení hygienických podmínek a zvýšení stability koryta.

Stavba bude  mít kladný vliv na úpravu odtokových poměrů.

B.1.i.	Požadavky na asanace,demolice, kácení dřevin

Budou odstraněny stávající betonové konstrukce propustku pod dálničním mostem  s likvidací zákonným způsobem.

Kácení dřevin bude prováděno dle povolení.

B.1.j.	Požadavky na dočasné a trvalé zábory ZPF a lesních pozemků

V rámci stavby dojde k záboru půdního fondu, a to orné půdy.

Na lokalitě se  nenachází lesní pozemky.

Stavba se nenachází v ochranném pásmu pozemků určených k plnění funkce lesa.

B.1.k.	Územně technické podmínky

Stavba je přístupná po přilehlých komunikacích a pozemcích ostatních ploch (pozemky budou po stavbě upraveny do původního stavu).

Před zahájením stavby bude zřízen pasport komunikací a přilehlých objektů včetně fotodokumentace.

Dopravně inženýrská opatření budou  před zahájením stavby konzultována s DI Policie ČR.

B.1.l.	Věcné a časové vazby, podmiňující, vyvolané, související investice

K stavbě se může vázat podmiňující, vyvolaná či související investice.

V bezprostředním místě stavby se dle konzultací se zodpovědnými orgány plánují jiné investice a to sportovní areál Černice – etapa 1 a 2.

V samostatné situaci je vyznačen rozsah použitelné části našeho návrhu obtokového koryta 
a tůní pro účely spolupůsobení s výstavbou sportovního areálu.

Zárodek obtokového koryta dle etapy 1. by byl postaven v rámci výstavby sportovního areálu a sloužil by jako nedílná součást areálu s významnou krajinářskou, rekreační a retenční funkcí.

B.1.m.	 Seznam pozemků podle katastru pozemků

Pozemky dotčené výstavbou obtokového koryta– v k.ú. Černice

č. parcelní		   vlastník	                            druh pozemku            výměra (m2)

1633/3	      Statutární město Plzeň,                            orná                     18,0m2

nám. Republiky 1/1, Plzeň

1633/1	                 Statutární město Plzeň,                            orná                     867,0m2

nám. Republiky 1/1, Plzeň

1639/7	                 Statutární město Plzeň,                            orná                     100,0m2

nám. Republiky 1/1, Plzeň

1632/2	                 Statutární město Plzeň,                            orná                     109,0m2

nám. Republiky 1/1, Plzeň

1631/2	                 Statutární město Plzeň,                            orná                     3.205,0m2

nám. Republiky 1/1, Plzeň

1493/1	                 Statutární město Plzeň,                            orná                     1.871,0m2

nám. Republiky 1/1, Plzeň

1916/2	                 Statutární město Plzeň,                  ost.plocha-silnice            304,0m2

nám. Republiky 1/1, Plzeň

1933/17	     ČR, Ředitelství silnic a dálnic s.p.   ost.plocha-dálnice          53,0m2

Čerčanská 2023/12, Praha 4

1633/4	                 ČR, Ředitelství silnic a dálnic s.p.   tok-vodní plocha          622,0m2

Čerčanská 2023/12, Praha 4

1933/4	                 ČR, Ředitelství silnic a dálnic s.p.   ost.plocha-dálnice     27,0+8,0m2

Čerčanská 2023/12, Praha 4

1916/19	     ČR, Ředitelství silnic a dálnic s.p.   ost.plocha-dálnice          1,0m2

Čerčanská 2023/12, Praha 4

1916/22	     ČR, Ředitelství silnic a dálnic s.p.   ost.plocha-dálnice          1,0m2

Čerčanská 2023/12, Praha 4

Pozemky dotčené věcným břemenem obtokového koryta– v k.ú. Černice

č. parcelní		   vlastník	                            druh pozemku            výměra (m2)

1631/2	                 Statutární město Plzeň,                            orná                     15,0m2

nám. Republiky 1/1, Plzeň

1885/2	                 Statutární město Plzeň,                 ost.plocha-komun.          12,0m2

nám. Republiky 1/1, Plzeň

1493/1	                 Statutární město Plzeň,                            orná                      35,0m2

nám. Republiky 1/1, Plzeň

1916/2	                 Statutární město Plzeň,                  ost.plocha-silnice           170,0m2

nám. Republiky 1/1, Plzeň

Investor musí k žádosti o povolení stavby doložit výpis z katastru nemovitostí vlastních dotčených pozemků a souhlasy cizích vlastníků s umístěním stavby, odkupem, břemenem 
a přístupem.

B.1.n.	Seznam pozemků podle katastru pozemků se vznikem ochranného nebo

bezpečnostního pásma

Nevyskytují se.

B.1.o   Požadavky na monitoring

Bude prováděná běžná kontrola všech objektů dle předpisů.

B.1.p   Možnost napojení stavby na infrastrukturu

Bude zachován stávající stav napojení.

B.2.	Celkový popis stavby

B.2.1.	Základní charakteristika stavby

Stavba bude po provedení sloužit k bezpečnému převedení Q100.

V rámci stavby bude proveden obtok v délce 731,0 m.

Stavba nevyžaduje trvalého pracovníka, pouze pro občasnou údržbu.

Stavebně technický a stavebně historický průzkum nebyl prováděn, statické posouzení nebylo provedeno a bude provedeno v dalším stupni dokumentace.

Výstavbou dojde ke zlepšení odtokových poměrů koryta se zajištěním bezpečnosti a funkčnosti území, včetně zlepšení hygienických poměrů, s významnou ochranou před velkými vodami.

Jedná se o trvalou stavbu.

Nebyla vydána rozhodnutí o povolení výjimky z technických požadavků na stavby.

Bezbariérové užívání stavby není vzhledem k jejímu charakteru řešeno.

Závazná stanoviska dotčených orgánů jsou respektována a budou uvedena po dalším projednání.

Stavba se nenachází v ochranném pásmu kulturních památek.

Pro výstavbu bude zapotřebí dovézt lomový kámen a beton.

Bude odvezena přebytečná nevhodná zemina a suť a vybourané konstrukce stávajících konstrukcí.

Zatřídění odpadů provedeno dle Katalogu odpadů.

Odpad vzniklý při výstavbě

č.170504 – Zemina a kamení neuvedené pod č. 170503

Vhodná skládka bude určena zhotovitelem.

č. 170101 – Beton

Beton bude likvidován zákonným způsobem.

Vhodná skládka bude určena zhotovitelem.

č. 020107 – Odpady z lesnictví

Stromy, pařezy, kmeny, větve a křoví budou likvidovány zákonným způsobem.

Vhodná skládka bude určena zhotovitelem.

Hospodaření s dešťovou vodou není řešeno.

Předpokládané zahájení stavby není zatím určeno, předpokládáme trvání stavby 9 měsíců.

Výstavba bude provedena v rámci jedné etapy.

Předčasné užívání stavby, prozatímní užívání, zkušební provoz se nepředpokládá, pouze v případě výstavby části stavby v rámci sportovního areálu Černice – etapa 1 a 2 by se tato část uvedla do provozu předčasně a to v rozsahu 3 tůní a části koryta budoucí trasy, která by sloužila jako slepé zatopené rameno.

Orientační náklady celé stavby uvažujeme 40.000.000,-Kč+DPH.

B.2.2.	Celkové urbanistické a architektonické řešení

Výstavba obtokového koryta, včetně souvisejících tůní ve dně, bočních tůní a výsadby,  bude mít z pohledu urbanistického pohledu kladný vliv na řešené území. Stavba neovlivní

dosavadní uspořádání krajiny. Z pohledu architektonického dojde ke změně vzhledu do podoby přírodně blízké, což bude mít pozitivní vliv na začlenění technické stavby do přírody.

B.2.3.	Celkové technické řešení

Stavba bude prováděna běžnou technologií výstavby.

Voda po výstavbě není zapotřebí.

B.2.4.	Bezbariérové užívání stavby

Jedná se o stavbu bez vlivu na bezbariérovou přístupnost.

B.2.5.	Bezpečnost při užívání stavby

Jedná se o běžnou stavbu, která nevyžaduje zvýšenou bezpečnost při užívání.

B.2.6.	Základní technický popis staveb

SO-1  Obtok Černického potoka

Jedná se o vytvoření bypassu ke stávajícímu korytu Černického potoka, které prochází přes zastavěnou část a způsobuje, vzhledem ke konfiguraci terénu, občasné zaplavení velkého území.

Zkapacitnění koryta v původní trase je vzhledem k soukromým pozemkům těžko proveditelné.

Povodí Vltavy s.p. v minulém období již nechalo zpracovat několik variant úpravy koryta Černického potoka v původní trase, ale ani jedna nebyla přijatelná pro vlastníky pozemků, kteří si kladli nesplnitelné podmínky.

Proto Povodí Vltavy s.p. ustoupilo od záměru potok upravovat.

Obtok Černického potoka bude upraven v celkové délce 731,0 m a bude napojeno na stávající koryto v místě přechodů pod dálnicí D5 a vyhne se veškerým soukromým pozemkům.

Pozemky pro umístění nového obtoku jsou Statutárního města Plzně a Ředitelství silnic a dálnic.

Trasa obtokového koryta je navržena tak, aby v celé délce levého břehu zůstal 3,5 m pruh, který bude sloužit výhledově pro umístění cyklostezky a pro vedení přeložky kabelu VN a plánované trasy vodovodního přivaděče (vyznačeno v přiložené situaci).

V místě rozdělovacího objektu pod dálničním rámovým propustkem bude zřízen příčný vzdouvací práh s hradítkem, který umožní rozdělení části průtoků.

V případě minimálních průtoků přednostně přes nové potrubí DN300 do původního koryta Černického potoka a zbytek do nového obtoku.

V případě povodňových průtoků se přes nové potrubí DN300 dostane kapacitní průtok (cca 0,05 m3/s) a zbytek odteče novým obtokem až do průtoku Q100=3,70 m3/s.

Původní koryto Černického potoka bude pod rozdělením sloužit pro odvodnění přilehlého recipientu a bude podchyceno až ve spodní části  napojením potrubí DN800 do zatrubněné části rámového propustku 2,0x1,5m.

V trase se mohou napojit i nově napojované stavby hal a to v souladu s povoleními.

Budoucí správce a provozovatel toku (včetně způsobu rozdělení průtoků) vyplyne z dalších jednání (Statutární město Plzeň nebo Povodí Vltavy s.p.).

V celé trase budou v co největší míře zachovány stávající stromové a keřové porosty, likvidaci předpokládáme pouze v nutné rozsahu dle stavby.

Předpokládáme v M 0,0-20,0 likvidaci keřového porostu v profilu stávajícího koryta a to vrby a růže.

V M 20,0-130,0 nejsou žádné porosty k likvidaci.

V M 130,0-330,0 jsou k likvidaci navrženy stromy a keře v souvislém porostu v trase nového obtoku a to stromy ve složení akáty, jeřáby, topoly, vrby, hlohy, jasany, duby, břízy, javory, habry, smrky a slívy a keře ve složení trnky, zimolezy, metlovce, ptačí zoby a pámelníky.

V M 330,0-510,0 jsou k likvidaci navrženy stromy  v souvislém porostu ve složení duby, topoly, slívy, mirabelky, ořechy, jabloně, topoly, jeřáby, vrby, břízy, jasany, borovice, hrušně a habry a keře v souvislém porostu ve složení pámelníky, růže, trnky, střemchy, ptačí zoby a zimolezy.

V M 510,0-660,0 jsou k likvidaci navrženy soliterní porosty a to stromy ve složení topoly, javory, smrky, duby, břízy, borovice, slívy a mirabelky a keře střemchy, lísky, růže, jasany, trnky, hlohy, maliníky, ostružiny, svídy, krušiny, pámelníky a zimolezy.

V M 660,0-710,0,0 nejsou žádné porosty k likvidaci, jedná se o prostor pod dálničním mostem.

V M 710,0-731,0 jsou k likvidaci navrženy javory a slívy.

Likvidované stromy o obvodu kmene do 800 mm jsou v počtu 110 ks, nad 800mm v počtu 5 ks a likvidované keře v ploše 720, 0m2.

Náhradní výsadba bude navržena v počtu minimálně likvidovaných stromů a keřů a bude dodrženo v převážné míře stávající druhové složení.

Návrh řešení slouží  jako podklad pro zpracovatele komplexního povodňového modelu.

Technický popis:

V M0,0-3,0 budou rekonstruovány opěrné zdi stávajícího propustku 2,0 x 2,5m a zřízeno nové dno zpevněné dlažbou z lomového kamene.

V M3,0-70,0 je navržen, z důvodu nutného pojezdu vozidel a křížení s novou přeložkou kabelu VN, rámový propustek 2,0x1,5m v dl. 67,0m.

V místě napojení na stávající propustek bude trasa směrově upravena do oblouku.

Na vtoku a výtoku do rámového propustku budou zřízeny vtoková čela ze ŽB, obložená lomovým kamenem a s osazením zábradlí.

Stávající koryto potoka bude podchyceno až ve spodní části  napojením potrubí DN800 do zatrubněné části rámového propustku 2,0x1,5m se zřízením přídlažby z lomového kamene do betonu.

Dvojnásobné křížení s trasou kabelů VN budou uložena do chrániček.

V M70,0-137,0 je navrženo otevřené koryto obdélníkového průřezu, šířky ve dně 2,5m, ve sklonu nivelety 3,0%.

Opěrné zdi jsou navrženy ze ŽB, obložené lomovým kamenem a s osazením zábradlí.

Dno je zpevněné dlažbou z lomového kamene.

Jsou zde navrženy 3 prohloubené tůně ve dně koryta, zpevněné rovnaninou z lomového kamene, s betonovými prahy.

Na vtoku do zakryté části toku bude zřízen kamenný skluz do betonu.

Bude zajištěn pruh v šířce 3,50m podél trasy pro budoucí umístění cyklostezky a vedení přeložky kabelu VN pro přilehlý areál a vedení plánované trasy vodovodu DN 400.

V M137,0-200,0 je navrženo otevřené koryto lichoběžníkového průřezu, šířky ve dně 2,5m, se sklony svahů 1:1,5, ve sklonu nivelety 3,0%.

Dno koryta a část svahů budou zpevněny rovnaninou z lomového kamene.

Jsou zde navrženy 4 prohloubené tůně ve dně koryta, zpevněné lomovým kamenem, s betonovými prahy.

Bude zajištěn pruh v šířce 3,50m podél trasy pro budoucí umístění cyklostezky a vedení přeložky kabelu VN pro přilehlý areál a vedení plánované trasy vodovodu DN 400.

V M200,0-323,0 je navrženo otevřené koryto lichoběžníkového průřezu, šířky ve dně 2,5m, se sklony svahů 1:1,5, ve sklonu nivelety 0,3%.

Jsou zde navrženy 3 prohloubené tůně ve dně koryta, zpevněné rovnaninou z lomového kamene, s betonovými prahy a 2 bočně umístěné zemní tůně s propojením do nového koryta a zpevněným rovnaninou z lomového kamene.

U jedné z tůní bude snížena úroveň břehové hrany.

Pod čelní zdí bude koryto zpevněno přídlažbou z lomového kamene do betonu.

Bude zajištěn pruh v šířce 3,50 m podél trasy pro budoucí umístění cyklostezky a vedení přeložky kabelu VN pro přilehlý areál a vedení plánované trasy vodovodu DN 400.

V M323,0-347,0 je navržen, z důvodu křížení s násypem cesty a kabelem VO, rámový propustek 2,0x1,5m v dl.24,0m.

Na vtoku a výtoku do rámového propustku budou zřízeny vtoková čela ze ŽB, obložená lomovým kamenem a s osazením zábradlí.

Je zde navržena budoucí možná trasa cyklostezky.

V M347,0-460,0 je navrženo otevřené koryto lichoběžníkového průřezu, šířky ve dně 2,5m, se sklony svahů 1:1,5, ve sklonu nivelety 0,3%.

Jsou zde navrženy 4 prohloubené tůně ve dně koryta, zpevněné rovnaninou z lomového kamene, s betonovými prahy.

Nad čelní zdí bude koryto zpevněno přídlažbou z lomového kamene do betonu.

V M460,0-494,0 je navrženo otevřené koryto kombinovaného průřezu, šířky ve dně 3,0m, ve sklonu nivelety 0,3%.

Jednostranná opěrná zeď je navržena ze ŽB, obložené lomovým kamenem a s osazením zábradlí.

Druhý břeh je ve sklonu 1:1,5.

Je zde navržena 1 prohloubená tůň ve dně koryta, zpevněná rovnaninou z lomového kamene, s betonovými prahy.

Bude zajištěn pruh v šířce 3,50 m podél trasy pro budoucí umístění cyklostezky a vedení plánované trasy vodovodu DN 400.

V M494,0-620,0 je navrženo otevřené koryto lichoběžníkového průřezu, šířky ve dně 2,5m, se sklony svahů 1:1,5, ve sklonu nivelety 0,3%.

Jsou zde navrženy 3 prohloubené tůně ve dně koryta, zpevněné rovnaninou z lomového kamene, s betonovými prahy a 3 bočně umístěné zemní tůně s propojením do nového koryta a zpevněným rovnaninou z lomového kamene.

U jedné z tůní bude snížena úroveň břehové hrany u druhé tůně bude břeh dosypán a  zřízena zemní hrázka.

Bude zajištěn pruh v šířce 3,50m podél trasy pro budoucí umístění cyklostezky a vedení plánované trasy vodovodu DN 400.

V M620,0-642,0 je navrženo otevřené koryto lichoběžníkového průřezu, šířky ve dně 2,5m, se sklony svahů 1:1,5, ve sklonu nivelety 0,3%.

Dno a svahy jsou zpevněné dlažbou z lomového kamene.

Levý břeh bude dosypán a zřízena hrázka.

Je zde navržena 1 prohloubená tůň ve dně koryta, zpevněná rovnaninou z lomového kamene, s betonovými prahy.

Tato část se nachází v ochranném pásmu vzdušného vedení VN.

Bude zajištěn pruh v šířce 3,50m podél trasy pro budoucí umístění cyklostezky.

V M642,0-664,0 je navrženo otevřené koryto lichoběžníkového průřezu, šířky ve dně 2,5m, se sklony svahů 1:1,5 ve sklonu nivelety 0,3%, s betonovými prahy.

Dno a svahy jsou zpevněné dlažbou z lomového kamene.

Levý břeh bude dosypán a zřízena hrázka, která bude zavázána do stávajícího svahu násypu 
u dálnice.

Tato část se nachází v ochranném pásmu vzdušného vedení VN.

Je zde navržen vzdouvací práh s hradítkem, kde se bude řešit rozdělení průtoků.

Se stávajícím korytem bude nové koryto propojeno potrubím DN300 a to se zřízením přídlažby pod vyústěním.

Stávající propustek DN800 bude odstraněn.

Bude zajištěn pruh v šířce 3,50m příčně pro trasu budoucího umístění cyklostezky se zřízením nájezdových ramp ve sklonu 1:12.

V M664,0-707,0 je navrženo otevřené koryto lichoběžníkového průřezu, šířky ve dně 1,0m, se sklony svahů 1:1,5 a s betonovými prahy a to z kamenné dlažby do betonu.

Jedná se o úsek v rámovém mostu pod dálnicí D5, kdy bude stávající koryto zpevněné betonovou dlažbou do betonového lože (pod dlažbou se nachází kaverny) vytrháno a zřízeno nové na opačné straně průchodu a to z důvodu zajištění pruhu pro budoucí umístění cyklostezky v šířce 3,50 m.

V M707,0-731,0 je navrženo otevřené koryto lichoběžníkového průřezu, šířky ve dně 1,0m, se sklony svahů 1:1,5 a s betonovými prahy a to z kamenné dlažby do betonu.

Jedná se o úsek nad dálnicí D5, kdy bude stávající koryto zpevněné betonovou dlažbou do betonového lože vytrháno a zřízeno nové na opačné straně průchodu a to z důvodu propojení se stávajícím korytem a zřízení nové cyklostezky.

Další zpřesnění návrhu bude řešeno v dalším stupni projektové dokumentace.

SO-2  Výsadba

Náhradní výsadba bude navržena v počtu minimálně likvidovaných stromů a keřů a bude dodrženo v převážné míře stávající druhové složení a bude upřesněna v dalším stupni dokumentace.

B.2.7.	Základní popis technických zařízení

Bližší popis je proveden v předchozím popisu.

B.2.8.	Zásady požárně bezpečnostního řešení

Jedná se o stavbu bez požárního rizika.

Veškeré hlavní příjezdové komunikace a stávající vjezdy budou zachovány beze změny.

Stávající mosty má dostatečnou nosnost.

B.2.9.	Úspora energie a tepelná ochrana

Vzhledem k charakteru stavby není řešeno.

B.2.10.	  Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní prostředí

Stavba je bez výrazných hygienických požadavků a požadavků na pracovní prostředí.

Dojde ke zlepšení hygieny prostředí.

B.2.11.	Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

Ochrana stavby před pronikáním radonu z podloží, před bludnými proudy, před technickou seizmicitou a před hlukem není vzhledem k charakteru řešena.

Území se nenachází v poddolované oblasti s výskytem metanu.

Jedná se o stavbu v zátopovém území a vzhledem k charakteru a místu nejsou řešena protipožární opatření.

B.3.	Připojení na technickou infrastrukturu

Stavba nevyžaduje připojení na technickou infrastrukturu, budou provedeny pouze přeložky.

B.4.	Dopravní řešení

Přístup na lokalitu je řešen po přilehlých komunikacích a pozemcích. Trasy přístupů jsou dostatečně únosné. Po skončení stavby budou veškeré povrchy upraveny do původního stavu.

Před zahájením stavby bude konzultováno opatření s DI Policie ČR.

B.5.	Řešení vegetace a souvisejících úprav

V rámci stavby  je řešena náhradní výsadba.

B.6.	 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochranu

Stavba bude prováděna v částečně zastavěném území. V průběhu stavby dojde ke krátkodobému zhoršení životního prostředí v okolí komunikací, po kterých bude dovážen na stavbu materiál. Z hlediska ŽP bude okolí nepříznivě ovlivněno zejména hlukem a prachem.

V každém případě je třeba zachovat přístup obyvatelům, vozidlům hasičů, policie, zdravotnické pomoci a případně zásobování.

Realizovaná stavba nebude produkovat žádný odpad. Realizovaná stavba bude mít na životní prostředí kladný vliv.

a) Požaduje se, aby dodavatel stavby používal strojní stavební mechanismy a dopravní     prostředky v odpovídajícím technickém stavu tak, aby nedocházelo k únikům a úkapům ropných látek a dalších závadných látek podle vodního zákona (př. odstavené mechanismy

podkládat vanami či sorpčními rohožemi; mít k dispozici sorpční prostředky) a v případě zacházení se závadnými látkami ve větším množství bude mít dodavatel zpracovaný havarijní plán dle vyhlášky o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu. Dodavatel zajistí, aby komunikace nebyly znečišťovány (buď čištěním stavební techniky před vjezdem na komunikaci, nebo odstraněním zeminy nanesené na komunikaci stavební technikou).

b) Provádět (dodavatel stavby) preventivní opatření nebo nápravná opatření v souladu se zákonem o předcházení ekologické újmě (zejména opatřeními uvedenými v předcházejícím bodě).

c)  Povrchy dotčeného území budou uvedeny do původního stavu bezprostředně po dokončení stavby.

d) Práce na zemědělsky obhospodařovaných pozemcích budou prováděny pokud možno mimo vegetační období.

Realizací stavby nedojde dle předpokladu k negativnímu ovlivnění zdravotního stavu obyvatelstva zájmové lokality.

Během výstavby se předpokládá krátkodobé zvýšení prašnosti. Jinak stavba nebude mít na ovzduší a klima žádný vliv.

Realizací stavby nedojde k ovlivnění stávajících hlukových poměrů, dílo nezahrnuje žádné technologické celky, které by byly zdrojem emisí hluku.

Po dobu výstavby nedojde k ovlivnění průtokových poměrů v Černickém potoce.

Po dokončení stavby dojde k ovlivnění průtokových poměrů jen minimálně.

Realizovaný záměr nebude mít vliv na jakost vody.

Vzhledem k charakteru a rozsahu stavby se vliv na hydrogeologii nepředpokládá.

Nelze předpokládat významné dopady na půdu a horninové prostředí.

Na vegetaci podél toku stavba nebude mít žádný vliv.

Realizací stavby nedojde k přímému dotčení lokalit soustavy Natura 2000.

V řešené lokalitě ani v širším zájmovém území výstavby se nenacházejí žádné památné stromy. Nacházejí se zde významné krajinné prvky taxativně stanovené přímo zákonem č.114/1992 Sb., tj. vodní tok a údolní niva.

Realizace záměru ovlivní složky přírodního prostředí z dlouhodobého hlediska pozitivně, dojde ke zlepšení biotechnického stavu lokality, tedy i biotopů fauny.

Celkově lze konstatovat, že se stavba závažnějším způsobem na charakteru krajinného rázu území neprojeví.

V rámci stavby bude v případě potřeby není nutno řešit výjimky ohledně výskytu živočichů 
a termínů provádění.

B.7.	 Ochrana obyvatelstva

V rámci stavby není nutné řešit.

B.8.	 Zásady organizace výstavby

Stavba bude provedena dodavatelsky firmou  na základě výběrového řízení a  na podkladě uzavřené smlouvy o dílo mezi investorem a dodavatelskou organizací. Dodavatel je oprávněnou organizací z hlediska zákona o živnostenském podnikání a je zapsán v obchodním rejstříku.

V trase výstavby se nachází cizí zařízení a vedení. Při realizaci stavby ani provozem nesmí být ohrožen provoz stávajících zařízení.

Stavební práce vzhledem k charakteru stavby nekladou zvýšené nároky na zvláštní použití speciálního strojního zařízení pro montáž a dopravu. Při výstavbě budou používány běžné stroje a dopravní prostředky.

Povoz stavby nezatíží stávající faktory životního prostředí v jejím místě. Exhalace nejsou žádné.

Stavba neobsahuje žádné technologie zvyšující nebo snižující okolní teplotu ovzduší nebo podzemních vod ani zdroje nebezpečného záření. Hladina zvuku vyhoví požadavkům předpisů.

Bude-li během provozu použito látek, které budou likvidovány v souladu s návody k použití s ukládáním do samostatné nádoby a odvozem do sběrného dvora. V případě provozu skladu se bude jednat o tuhý komunální odpad.

Stavba nemá žádné negativní vlivy na obyvatelstvo. Přechodná hluková zátěž při realizaci stavebních prací vzniká z použití stavební mechanizace a bude omezena na minimum. Práce nebudou prováděny v době nočního klidu.

V průběhu provádění stavby hluk ve venkovních prostorách nepřekročí 65dB v ekvivalentní hladině hluku.

Stavba bude prováděna v pracovních dnech v denní době od 7.00 hod do 17.00 hod, v době pracovního volna od 8.00 hod do 15.00 hod.

Lhůta provádění stavebních prací je 9 měsíců.

K negativním vlivům na osvětlení a oslunění sousedních objektů rovněž nedochází. Po dobu výstavby dojde přechodně k omezenému zhoršení životního prostředí hlukem stavebních mechanizmů a staveništní dopravy. Tyto účinky budou omezeny na nejnutnější míru v rámci technických možností. Po dokončení stavby bude provedeno osetí  ploch dotčených stavbou a obnova poškozených krytů .

Z hlediska vlivu je stavba navržena tak, aby došlo k co nejmenšímu zásahu do přírodních prvků.

V rámci stavby nebudou odstraněny porosty v prostoru nutném pro stavbu.

Kvalita vody je dobrá a pro účely zásobení stavby je vhodná. Bude průběžně sledována 
a vyhodnocována.

Výstavbou dojde ke zlepšení hygieny prostředí.

Je nutné zabránit úniku ropných látek z mechanizmů při provádění stavby a mechanizaci nenechávat odstavenou v korytě toku.

Z hlediska ochrany při ropné havárii budou v trase odtoků připraveny prostory pro možné umístění norné stěny s připraveným sorpčním materiálem pro zachycení ropných látek.

Při pracovní činnosti v prostoru možné zátopy je nutné sledovat vodní stav. Denně je nutno z tohoto prostoru odstraňovat veškeré pracovní pomůcky, stavební materiál, vytěžený materiál i pomocné konstrukce včetně veškeré mechanizace.

Při zvýšeném vodním stavu (povodeň) je nutno neprodleně přerušit práce s opatřením dle předchozího.

Z hlediska havarijního plánu je nutné doplňování a čerpání PHM a maziv provádět mimo prostor staveniště, a to na místech k tomu určených. Musí se zabránit úkapům z mechanizmů. Dojde-li k tomuto znečištění, je nutno okamžitě zamezit dalšímu znečišťování včetně provedení sběru kontaminované zeminy do nepropustných nádob s likvidací zodpovědnou firmou.

Dojde-li ke kontaminaci vody, je nutné okamžitě zabránit dalšímu postupu znečištění vodního toku s vytvořením hrázek s připravenou sorpční hmotou.

Každou havárii nutno nahlásit zodpovědným orgánům (HZS, pověřenému úřadu Plzeň, ČRS, Povodí Vltavy a Inspektorátu životního prostředí).

K zařízení staveniště budou použity pouze pozemky dotčené stavbou. Podle potřeby bude na pozemku umístěna přenosná stavební buňka a nezbytné sociální a bezpečnostní zařízení. Staveniště je třeba vybavit základními hasebními prostředky. Telefonické spojení pro případ nouzového volání bude zajištěno mobilními telefony dodavatele.

Zásobování stavby materiálem se předpokládá průběžné. Skladovací prostory pro nezbytný stavební materiál budou situovány dle dohody vlastníků pozemků a investora.

Jako sociální zařízení budou použity mobilní buňky umístěné na pozemku stavby, tyto objekty nutno umístit mimo aktivní zátopnou oblast.

Veškeré objekty budou na staveništi osazeny pouze po dobu výstavby na nejnutnější dobu.  Ubytování stavebních dělníků bude mimo staveniště. Sociální zařízení bude dle potřeby využíváno i případnými subdodavateli. Pozemek výstavby bude náležitým způsobem zabezpečen po celou dobu stavby. Výkopy, nezabezpečené jámy a stavební šachty zajistí prováděcí organizace ve smyslu vyhl. č. 309/2006 Sb.

Voda pro stavbu bude používána z cisterny, která bude dočasně umístěna na stavbě.

Betony budou realizovány dovozem betonu z mixů.

Objekt bude případně připojen na rozvod elektřiny jako maloodběr podle podmínek rozvodných závodů v místě. Odběrovou sazbu si zvolí investor při podání žádosti o připojení (elektroměr). Pro měření odběru elektrické energie pro stavbu bude osazen staveništní rozvaděč.

Lokalita je přístupná po stávajících komunikacích a po zatravněných plochách.

Veškeré poškozené konstrukce budou opraveny.

Při provádění stavby musí být učiněna taková opatření, aby nedošlo k narušení bezpečnosti silničního provozu a znečišťování pozemních komunikací. Na staveništi je nutné dbát zvýšené opatrnosti při pohybu a skladování.

Počet pracovníků dodavatele stavby, jejich profesí a případných subdodavatelů si bude řídit stavbyvedoucí tak, aby zajistil návaznost profesí a splnění plánovaných lhůt výstavby. Časový průběh stavby je vázán smluvními podmínkami dodavatele a investora.

Stavba je navržena tak, aby byly dodrženy obecné zásady ochrany životního prostředí.

Budoucí provoz stavby je navržen tak, že neznečišťuje a nepoškozuje životní prostředí jeho jednotlivé složky, organizmy a místní ekosystém.

Při stavbě objektu bude vzniklý odpad roztříděn, řádně uložen na staveništi a případně odvezen na řízenou skládku. V případě výskytu nebezpečných odpadových látek zajistí

prováděcí organizace jejich řádné oddělené a bezpečné uložení a zabezpečí aby nemohly být zneužity cizími osobami. Dřevo bude alternativně využito jako palivové dříví. Na místě stavby nesmí být odpady spalovány na volném prostranství.

Žádné nové stavební objekty nebudou v předběžném provozu. Stavba bude užívána investorem po dokončení, převzetí a vydáním kolaudačního souhlasu.

Veškerá zařízení staveniště jsou provizoria postavená a využívaná k dočasnému používání po dobu výstavby. Tato zařízení se po skončení výstavby demontují a prostor se uvede do původního stavu nejpozději do kolaudace.

Za bezpečnost provozu staveniště a jeho bezpečnostní vybavení zodpovídá příslušná dodavatelská organizace. Dodavatel stavebních a montážních prací je povinen dbát na bezpečnost práce a provozu staveniště i v době své nepřítomnosti  a používat doporučené pracovní postupy výrobců a dodavatelů materiálů a technologií. Na staveniště mají přístup pouze oprávněné osoby dodavatele a investora a to pouze se souhlasem odpovědné osoby (stavbyvedoucí). Investor bude poučen generálním dodavatelem o způsobu pohybu po staveništi.

Na jednotlivé práce je možno nasazovat pouze pracovníky, kteří jsou řádně vyškoleni a jsou poučeni o příslušných bezpečnostních předpisech. Při práci na strojích a práci se zařízeními musí mít pracovníci příslušná oprávnění k jejich obsluze.

Před zahájením stavebních prací je nutno dodavatelem stavby ověřit stav inženýrských sítí, sítě vytýčit a práce provádět tak, aby nedošlo k narušení a zásahu do těchto sítí. Polohu inženýrských sítí je nutno ověřit kopanými sondami. Vytýčení  průběhu inženýrských sítí zajišťuje přímý zhotovitel stavebních prací.

Jakýkoliv zásah do inženýrských sítí je nutno předem dohodnout se správcem sítě, za jehož dozoru budou prováděny i následující práce a práce v ochranném pásmu těchto sítí.

Kontrolní prohlídka probíhá na základě ověřené projektové dokumentace.

Stavba musí být označena tabulí s uvedením potřebných údajů.

Dodavatel stavby zajistí, aby byl před zahájením stavby zpracován plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.

B.9.	 Celkové vodohospodářské řešení

Jedná se o území aktivní inundace.

Q100=3,70m3/s úprava provede v celé délce.

Podrobně vše řeší komplexní povodňový model, který je součástí studie a jeho výsledky jsou do studie zapracovány.

Po provedení opatření dle studie nebude bezprostřední prostředí kolem Černického potoka ohrožena zátopou, neboť veškeré velké průtoky budou odvedeny novým obtokovým korytem.

Zárodek obtokového koryta dle etapy 1. by byl postaven v rámci výstavby sportovního areálu a sloužil by jako nedílná součást areálu s významnou krajinářskou, rekreační a retenční funkcí, kdy by část slepého koryta a 3 tůně dokázaly při vyšších průtocích zadržet až 
700,0 m3 vody, která by pomohla k částečnému zachycení povodně a mírně zvýšila ochranu lokality pod areálem  a to i v případě, že by byla postavena pouze tato etapa.