„Návrh vodohospodářského řešení Černického potoka“

zak.č.: 390/2025

# D.1.1.1,2 Technická zpráva

1.  Popis objektů

1. Popis objektů

SO-1  Obtok Černického potoka

Předpokládáme v M 0,0-20,0 likvidaci keřového porostu v profilu stávajícího koryta a to vrby a růže.

V M 20,0-130,0 nejsou žádné porosty k likvidaci.

V M 130,0-330,0 jsou k likvidaci navrženy stromy a keře v souvislém porostu v trase nového obtoku a to stromy ve složení akáty, jeřáby, topoly, vrby, hlohy, jasany, duby, břízy, javory, habry, smrky a slívy a keře ve složení trnky, zimolezy, metlovce, ptačí zoby a pámelníky.

V M 330,0-510,0 jsou k likvidaci navrženy stromy  v souvislém porostu ve složení duby, topoly, slívy, mirabelky, ořechy, jabloně, topoly, jeřáby, vrby, břízy, jasany, borovice, hrušně a habry a keře v souvislém porostu ve složení pámelníky, růže, trnky, střemchy, ptačí zoby a zimolezy.

V M 510,0-660,0 jsou k likvidaci navrženy soliterní porosty a to stromy ve složení topoly, javory, smrky, duby, břízy, borovice, slívy a mirabelky a keře střemchy, lísky, růže, jasany, trnky, hlohy, maliníky, ostružiny, svídy, krušiny, pámelníky a zimolezy.

V M 660,0-710,0,0 nejsou žádné porosty k likvidaci, jedná se o prostor pod dálničním mostem.

V M 710,0-731,0 jsou k likvidaci navrženy javory a slívy.

Veškeré likvidované stromy jsou o obvodu kmene do maximálně 1000mm.

Náhradní výsadba bude navržena v počtu minimálně likvidovaných stromů a keřů a bude dodrženo v převážné míře stávající druhové složení.

Návrh řešení slouží  jako podklad pro zpracovatele komplexního povodňového modelu.

Technický popis:

V M0,0-3,0 budou rekonstruovány opěrné zdi stávajícího propustku 2,0x2,5m a zřízeno nové dno zpevněné dlažbou z lomového kamene.

V M3,0-70,0 je navržen, z důvodu nutného pojezdu vozidel a křížení s novou přeložkou kabelu VN, rámový propustek 2,0x1,5m v dl.67,0m.

V místě napojení na stávající propustek bude trasa směrově upravena do oblouku.

Na vtoku a výtoku do rámového propustku budou zřízeny vtoková čela ze ŽB, obložená lomovým kamenem a s osazením zábradlí.

Stávající koryto potoka bude podchyceno až ve spodní části napojením potrubí DN800 do zatrubněné části rámového propustku 2,0x1,5m se zřízením přídlažby z lomového kamene do betonu.

Dvojnásobné křížení s trasou kabelů VN budou uložena do chrániček.

V M70,0-137,0 je navrženo otevřené koryto obdélníkového průřezu, šířky ve dně 2,5m, ve sklonu nivelety 3,0%.

Opěrné zdi jsou navrženy ze ŽB, obložené lomovým kamenem a s osazením zábradlí.

Dno je zpevněné dlažbou z lomového kamene.

Jsou zde navrženy 3 prohloubené tůně ve dně koryta, zpevněné rovnaninou z lomového kamene s betonovými prahy.

Na vtoku do zakryté části toku bude zřízen kamenný skluz do betonu.

Bude zajištěn pruh v šířce 3,50m podél trasy pro budoucí umístění cyklostezky a vedení přeložky kabelu VN pro přilehlý areál a vedení plánované trasy vodovodu DN 400.

V M137,0-200,0 je navrženo otevřené koryto lichoběžníkového průřezu, šířky ve dně 2,5m, se sklony svahů 1:1,5, ve sklonu nivelety 3,0%.

Dno koryta a část svahů budou zpevněny rovnaninou z lomového kamene.

Jsou zde navrženy 4 prohloubené tůně ve dně koryta, zpevněné rovnaninou z lomového kamene, s betonovými prahy.

Bude zajištěn pruh v šířce 3,50m podél trasy pro budoucí umístění cyklostezky a vedení přeložky kabelu VN pro přilehlý areál a vedení plánované trasy vodovodu DN 400.

V M200,0-323,0 je navrženo otevřené koryto lichoběžníkového průřezu, šířky ve dně 2,5m, se sklony svahů 1:1,5, ve sklonu nivelety 0,3%.

Jsou zde navrženy 3 prohloubené tůně ve dně koryta, zpevněné rovnaninou z lomového kamene, s betonovými prahy a 2 bočně umístěné zemní tůně s propojením do nového koryta a zpevněným rovnaninou z lomového kamene.

U jedné z tůní bude snížena úroveň břehové hrany.

Pod čelní zdí bude koryto zpevněno přídlažbou z lomového kamene do betonu.

Bude zajištěn pruh v šířce 3,50m podél trasy pro budoucí umístění cyklostezky a vedení přeložky kabelu VN pro přilehlý areál a vedení plánované trasy vodovodu DN 400.

V M323,0-347,0 je navržen, z důvodu křížení s násypem cesty a kabelem VO, rámový propustek 2,0x1,5m v dl.24,0m.

Na vtoku a výtoku do rámového propustku budou zřízeny vtoková čela ze ŽB, obložená lomovým kamenem a s osazením zábradlí.

Je zde navržena budoucí možná trasa cyklostezky.

V M347,0-460,0 je navrženo otevřené koryto lichoběžníkového průřezu, šířky ve dně 2,5m, se sklony svahů 1:1,5, ve sklonu nivelety 0,3%.

Jsou zde navrženy 4 prohloubené tůně ve dně koryta, zpevněné rovnaninou z lomového kamene, s betonovými prahy.

Nad čelní zdí bude koryto zpevněno přídlažbou z lomového kamene do betonu.

V M460,0-494,0 je navrženo otevřené koryto kombinovaného průřezu, šířky ve dně 3,0m, ve sklonu nivelety 0,3%.

Jednostranná opěrná zeď je navržena ze ŽB, obložené lomovým kamenem a s osazením zábradlí.

Druhý břeh je ve sklonu 1:1,5.

Je zde navržena 1 prohloubená tůň ve dně koryta, zpevněná rovnaninou z lomového kamene s betonovými prahy.

Bude zajištěn pruh v šířce 3,50m podél trasy pro budoucí umístění cyklostezky a vedení plánované trasy vodovodu DN 400.

V M494,0-620,0 je navrženo otevřené koryto lichoběžníkového průřezu, šířky ve dně 2,5m, se sklony svahů 1:1,5, ve sklonu nivelety 0,3%.

Jsou zde navrženy 3 prohloubené tůně ve dně koryta, zpevněné rovnaninou z lomového kamene, s betonovými prahy a 3 bočně umístěné zemní tůně s propojením do nového koryta a zpevněným rovnaninou z lomového kamene.

U jedné z tůní bude snížena úroveň břehové hrany u druhé tůně bude břeh dosypán a  zřízena zemní hrázka.

Bude zajištěn pruh v šířce 3,50m podél trasy pro budoucí umístění cyklostezky a vedení plánované trasy vodovodu DN 400.

V M620,0-642,0 je navrženo otevřené koryto lichoběžníkového průřezu, šířky ve dně 2,5m, se sklony svahů 1:1,5, ve sklonu nivelety 0,3%.

Dno a svahy jsou zpevněné dlažbou z lomového kamene.

Levý břeh bude dosypán a zřízena hrázka.

Je zde navržena 1 prohloubená tůň ve dně koryta, zpevněná rovnaninou z lomového kamene, s betonovými prahy.

Tato část se nachází v ochranném pásmu vzdušného vedení VN.

Bude zajištěn pruh v šířce 3,50m podél trasy pro budoucí umístění cyklostezky.

V M642,0-664,0 je navrženo otevřené koryto lichoběžníkového průřezu, šířky ve dně 2,5m, se sklony svahů 1:1,5, ve sklonu nivelety 0,3%, s betonovými prahy.

Dno a svahy jsou zpevněné dlažbou z lomového kamene.

Levý břeh bude dosypán a zřízena hrázka, která bude zavázána do stávajícího svahu násypu u dálnice.

Tato část se nachází v ochranném pásmu vzdušného vedení VN.

Je zde navržen vzdouvací práh s hradítkem, kde se bude řešit rozdělení průtoků.

Se stávajícím korytem bude nové koryto propojeno potrubím DN300 a to se zřízením přídlažby pod vyústěním.

Stávající propustek DN800 bude odstraněn.

Bude zajištěn pruh v šířce 3,50m příčně pro trasu budoucího umístění cyklostezky se zřízením nájezdových ramp ve sklonu 1:12.

V M664,0-707,0 je navrženo otevřené koryto lichoběžníkového průřezu, šířky ve dně 1,0m, se sklony svahů 1:1,5 a s betonovými prahy a to z kamenné dlažby do betonu.

Jedná se o úsek v rámovém mostu pod dálnicí D5, kdy bude stávající koryto zpevněné betonovou dlažbou do betonového lože (pod dlažbou se nachází kaverny) vytrháno a zřízeno nové na opačné straně průchodu a to z důvodu zajištění pruhu pro budoucí umístění cyklostezky v šířce 3,50m.

V M707,0-731,0 je navrženo otevřené koryto lichoběžníkového průřezu, šířky ve dně 1,0m, se sklony svahů 1:1,5 a s betonovými prahy a to z kamenné dlažby do betonu.

Jedná se o úsek nad dálnicí D5, kdy bude stávající koryto zpevněné betonovou dlažbou do betonového lože vytrháno a zřízeno nové na opačné straně průchodu a to z důvodu propojení se stávajícím korytem a zřízení nové cyklostezky.

Další zpřesnění návrhu bude řešeno v dalším stupni projektové dokumentace.

SO-2  Výsadba

Náhradní výsadba bude navržena v počtu minimálně likvidovaných stromů a keřů a bude dodrženo v převážné míře stávající druhové složení a bude upřesněna v dalším stupni dokumentace.