Nederlandse Vereniging van Groothandelaren in de Tandheelkundige branche
[image: image1.png]




Voorlichting personeel

Inleiding
In een tandartspraktijk wordt röntgenstraling toegepast om een goede diagnose te kunnen stellen. Het medische voordeel weegt op tegen de schadelijke effecten van straling. Het is echter wel zo dat de stralingsdosis voor patiënt, werknemers en omgeving zo laag als redelijkerwijs mogelijk moet zijn. In dit voorlichtingsmateriaal wordt informatie gegeven over wat straling is, wat de schadelijke effecten kunnen zijn en wat u kunt doen om het risico op effecten zo klein mogelijk kunt houden. Indien u na het lezen van de informatie nog vragen heeft, neemt u dan contact op met de Toezichthoudend Medewerker Stralingsbescherming (TMS) binnen de praktijk.
Nadat u deze informatie en de veiligheidsinstructies samen met de TMS heeft doorgenomen, en bekend bent met de werking en instelling van de apparatuur, tekent u de aftekenlijst, daarmee bevestigt u dat u de informatie heeft ontvangen, begrepen en dat u zult werken volgens de instructies in de praktijk.

Wetgeving
De wetgeving in Nederland is gebaseerd op Europese regelgeving. In Nederland kennen we de ‘Kernenergiewet’. Deze wet is een raamwet en stelt dat toepassingen met straling registratie- of vergunningsplichtig zijn. Verdere invulling van de stralingsbescherming is beschreven in het ‘Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming’. In dit besluit staan veel bepalingen waar bijvoorbeeld een tandartspraktijk aan moet voldoen. Sommige onderwerpen worden niet heel gedetailleerd behandeld, maar dan is er een verwijzing opgenomen naar een ‘ministeriële regeling’. Onderwerpen die uitgewerkt zijn in een dergelijke regeling zijn bijvoorbeeld de waarschuwings​signalering, de administratieve verplichtingen en welke handelingen generiek gerechtvaardigd zijn en welke handelingen juist niet. Alle relevante wetgeving is beschikbaar op www.wetten.nl .
Wat is röntgenstraling
Röntgenstraling is een vorm van elektromagnetische straling. Er zijn veel vormen van elektromagnetische straling, bijvoorbeeld zichtbaar licht, de straling in een magnetron of de straling rondom hoogspanningsmasten. Een stralingsdeeltje wordt een foton genoemd. Een foton heeft geen massa of lading, maar bezit wel energie. Een röntgenstralingsfoton heeft meer energie dan een lichtfoton en kan daardoor dieper doordringen in materiaal. Röntgenstraling is in staat om DNA (het erfelijk materiaal in de celkern) te beschadigen. 
Röntgenstraling is niet aanwezig als het röntgentoestel niet in gebruik is. Ook niet in de stand-by stand. De straling komt alleen vrij als er op de opnameknop gedrukt wordt en is meteen (met de snelheid van het licht) verdwenen als de knop losgelaten wordt. 

Achtergrondstraling en stralingsdosis in de tandartspraktijk
Overal om ons heen is straling. Dit noemen we achtergrondstraling. Deze straling is onder andere afkomstig uit het heelal, de bodem of uit bouwmaterialen. De achtergrondstraling in Nederland bedraagt gemiddeld 2 tot 2,5 millisievert (mSv) per jaar. In een tandartspraktijk ontvangen werknemers een kleine hoeveelheid straling ten gevolge van handelingen met de röntgen​toestellen op het werk. Uit de gegevens van de VGT blijkt dat de gemiddelde werkplekbelasting
in een tandartspraktijk onder de 0,1 mSv per jaar ligt.
Effecten van straling
Omdat röntgenstraling DNA kan beschadigen kan dat effect hebben op de cel, het orgaan en uiteindelijk ook voor het individu. Na beschadiging van het DNA kunnen er drie gevolgen zijn:

1. Er treedt volledig herstel op van de beschadiging van het DNA. De cel is zeer goed in staat beschadigingen te herstellen. Van nature treden er ook heel veel beschadigingen op van het DNA, bijvoorbeeld door voeding, medicijnen, achtergrondstraling en zonlicht. Als de cel volledig herstelt, is er geen effect voor de blootgestelde persoon.

2. De cel gaat dood. De schade aan het DNA is niet of foutief hersteld en de cel stopt met delen en gaat dood. Als er heel veel cellen dood gaan kan dat invloed hebben op de functie van het orgaan. Pas bij hoge stralingsdoses treedt dit effect op, bijvoorbeeld bij patiënten die radiotherapeutische behandelingen ondergaan. Wanneer zeer hoge blootstelling aan straling tijdens de zwangerschap plaatsvindt, kunnen er misvormingen bij de ongeboren vrucht ontstaan.

3. De schade in de cel wordt fout hersteld en er ontstaat een gemuteerde cel. Deze cel kan ongeremd gaan delen. Op den duur kan er kanker ontstaan. De kans is bij lage stralingsdoses zeer klein, maar neemt toe bij hogere doses. Vooral delende cellen zijn gevoelig voor dit effect.
In de tandartspraktijk zijn de doses voor de patiënt en de werknemers zo laag dat de effecten met betrekking tot de celdood (punt 2) niet kunnen optreden. De dosis is zo laag dat de drempeldosis niet wordt overschreden. Angst voor misvormingen bij (onbedoelde) blootstelling tijdens de zwangerschap is ongegrond. 

Het enige schadelijke effect van blootstelling in de tandartspraktijk is het ontstaan van kanker (punt 3). De kans is door de lage dosis zeer klein, maar niet nul. Daarom is het belangrijk uitsluitend foto’s te maken als het nodig is, en als er foto’s worden gemaakt te zorgen dat de dosis voor de patiënt en de omgeving zo laag mogelijk is. Bij eenzelfde stralingsdosis is de kans op dit effect 2 tot 3 keer groter bij kinderen en foetussen, omdat er meer delende cellen zijn.
Basisprincipes stralingsbescherming
In de stralingsbescherming wordt gewerkt vanuit drie basisprincipes:

1. Rechtvaardiging

2. Optimalisatie

3. Dosislimieten

1. Rechtvaardiging

In een ministeriele regeling is vastgelegd dat röntgenstraling mag worden toegepast voor medische toepassingen, dit wordt de generieke rechtvaardiging genoemd. Daarnaast geldt ook een verplichting om per persoon een individuele rechtvaardiging uit te voeren. Standaard van iedere patiënt een röntgenfoto maken is geen goede individuele rechtvaardiging, er dient een degelijk klinisch onderzoek aan vooraf te gaan. Deze afweging of een röntgenfoto gerechtvaardigd is, mag alleen door een tandarts gemaakt worden. Vanaf 1 januari 2020 ook (voorlopig) door een mondhygiënist voor wat betreft intra-orale opnamen.
2. Optimalisatie

Als een opname gemaakt gaat worden moet de dosis zo laag als redelijkerwijs mogelijk gehouden worden, dit is het ALARA-principe. Voor de patiënt betekent dat dat de blootstelling laag is door deskundig gebruik van de apparatuur en goed onderhouden apparatuur. Voor de werknemers en het milieu worden dosisberekeningen gedaan (de risico-inventarisatie en evaluatie of risicoanalyse). Daaruit blijkt of er aanvullende maatregelen moeten worden genomen, of dat dat geen prioriteit meer heeft. De risicoanalyse bevindt zich in het KEW-dossier en kan door alle werknemers worden ingezien.

Voorbeelden van maatregelen die door de werknemer zelf kunnen worden genomen: 
1. tijd: in de tandheelkunde kan dat betekenen: bij zo min mogelijk opnamen aanwezig zijn en een gedifferentieerde belichtingstabel; 
2. afstand: hoe verder weg hoe lager de dosis. Deze maatregel werkt kwadratisch. Wanneer de afstand wordt verdubbeld is de dosis 4 keer lager;

3. afscherming: achter een muurtje gaan staan tijdens het maken van een foto scheelt heel veel dosis. Hoeveel precies hangt van het materiaal en de dikte van het muurtje af, maar zelfs een wand van gipsplaten houdt ongeveer 80% van de straling tegen.

3. Dosislimieten

Het laatste basisprincipe zijn de dosislimieten. Dit is de dosis die u maximaal bovenop de achtergrondstraling mag ontvangen. Het is het ‘vangnet’ van de wetgeving, maar er wordt naar gestreefd om ver onder de limieten te blijven.

Een werknemer kan worden ingedeeld als blootgestelde werknemer. Een werknemer moet dan een TLD-badge (persoonsdosimetrie) krijgen van de werkgever. Vaak is dat in de tandheelkunde niet nodig. Uit de Risicoanalyse Stralingstoepassingen (RA) blijkt of dat in uw situatie noodzakelijk is.

Dosislimieten:
blootgestelde werknemers 
20 mSv per jaar 

niet blootgestelde werknemers
1 mSv per jaar

zwangere blootgestelde werknemers
1 mSv gedurende de zwangerschap

patiënten en bezoekers van de praktijk
1 mSv per jaar

Zwangerschap en straling
Indien een tandarts of werknemer zwanger is, geldt een dosislimiet van 1 mSv voor de resterende duur van de zwangerschap vanaf het moment van melden. 
In de meeste praktijken is het niet noodzakelijk de reguliere werkzaamheden van de tandarts of werknemer aan te passen. 

Omdat delende cellen gevoeliger zijn voor straling dan cellen in rust, is een foetus gevoeliger voor straling dan een volwassene. Een ALARA maatregel voor een zwangere werknemer kan zijn om assistentie van een begeleider of collega te vragen als een patiënt tijdens een röntgenopname ondersteund moet worden.

VGT

27 februari 2020
secretariaat: Zuiddijk 384-B | 1505 HE Zaandam | T +31(0)75 - 65 39 290 | info@vgt.nl | www.vgt.nl | IBAN: NL02 ABNA 0499 8136 85 | KvK: 40410718

Lid van: Association of Dental Dealers in Europe | Normcommissie Tandheelkunde NEN | Verbond voor de Nederlandse Groothandel

